Guía # 2

Título de la Sesión: Cateterización Arterial, Biofísica de Transductores y Dinámica de la Onda de Presión

Objetivos de Aprendizaje

• Correlacionar el modelo de Windkessel de múltiples componentes (resistencia periférica, compliance arterial e impedancia característica) con la capacidad del sistema arterial para amortiguar las oscilaciones de flujo y convertir la eyección ventricular intermitente en un flujo tisular casi continuo.

• Gestionar la técnica de cateterización arterial mediante el método de Seldinger o catéter sobre aguja, seleccionando el sitio anatómico óptimo (radial, femoral, axilar o pedio) basándose en la evaluación de la circulación colateral y el perfil de riesgo de complicaciones isquémicas o infecciosas.

• Analizar los principios físicos de la transducción de presión, discriminando cómo la deformación mecánica del diafragma del transductor altera la resistencia eléctrica en las galgas extensiométricas (strain gauges) para generar una señal procesable por el monitor.

• Discriminar los determinantes de la respuesta dinámica de los sistemas de columna de líquido, específicamente la frecuencia natural () y el coeficiente de amortiguamiento (), para garantizar que el sistema sea capaz de reproducir fielmente las frecuencias armónicas de la onda de pulso sin distorsión.

• Validar la fidelidad de la señal monitoreada mediante la ejecución e interpretación de la prueba de la onda cuadrada (fast-flush test o pop-test), categorizando los hallazgos en sistemas óptimamente amortiguados, sobreamortiguados (pérdida de muesca dicróta y subestimación de sístole) o subamortiguados (presencia de ringing y sobreestimación de sístole).

• Sintetizar los factores técnicos que degradan la calidad del trazado, tales como burbujas de aire (que aumentan la compliance del sistema), longitud excesiva de la tubuladura o coágulos en la punta del catéter, implementando medidas correctivas inmediatas.

• Interpretar la morfología de la curva de presión arterial —incluyendo la pendiente de ascenso sistólico, el pico inotrópico y la posición de la muesca dicróta— para identificar estados fisiopatológicos como estenosis aórtica, falla ventricular o variabilidad excesiva por interacción corazón-pulmón.

Competencias Clínicas a Desarrollar

El médico residente avanzado debe trascender la lectura numérica de la presión arterial para realizar una auditoría técnica constante de la señal biofísica. Al finalizar la sesión, el especialista será competente para configurar sistemas de monitorización invasiva con máxima fidelidad, detectar artefactos de resonancia o amortiguamiento antes de realizar intervenciones terapéuticas y utilizar el modelo de Windkessel para comprender cómo los cambios en la rigidez arterial (comunes en el envejecimiento y la sepsis) afectan la carga impuesta al ventrículo izquierdo. Esta competencia es fundamental para evitar errores en la titulación de vasopresores basados en señales técnicamente deficientes o distorsionadas por la física del sistema de medición